Содержание

- Исходные данные

- Пояснительная записка.

- Графическая часть

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А

1.Общие данные.

Проект межевания территории разработан на основании постановления администрации городского поселения Рузаевка  Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 17.08.2021 г. №717 в целях определения местоположения образуемых и изменяемых земельных участков и  обоснования необходимых условий предоставления земельных участков (в том числе перераспределения земель), определения параметров образуемых земельных участков с указанием установления ограничений и обременения использования участков, в том числе установления зон действия публичных сервитутов, иных обременений.

Проект межевания разработан в соответствии с требованиями ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и нормативно-правовые документы:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждения градостроительной документации»;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ»;

- СП 42.1330.2016 «Градостроительство.  Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Генеральный план городского поселения Рузаевка;

- Правила землепользования и застройки городского поселения Рузаевка;

- Приказ от 1 сентября 2014 г. 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков (с изменениями от 30 сентября 2015 г.)».

2.Цели и задачи развития территории

Проект межевания выполнен в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, а также в целях обоснования необходимых условий предоставления земельных участков с указанием установленных ограничений и обременении использования участков.

Проект межевания территории выполнен с учетом сведений из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах проектируемой территории.

При разработке проекта межевания территории обеспечено соблюдение следующих требований:

- границы проектируемых земельных участков установлены в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости и земельных участков;

- границы существующих земельных участков при разработке проекта межевания не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель для государственных нужд в соответствии с законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельного участка, а также при выявлении кадастровых ошибок в отношении земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости.

3.Описание существующей градостроительной ситуации.

Проектируемая территория расположена на улице Ленина и ограничена, с севера - ул. Ленина, с запада - ул.Трынова, с востока - земельным участком с кадастровым номером 13:25:0106081:201 и с юга - земельным участком с кадастровым номером 13:25:0106081:547. Граница разработки проекта межевания обусловлены территориальной зоной Ж-4, Правил землепользования и застройки городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального  района Республики Мордовия, утвержденных решением Совета депутатов городского поселения Рузаевка от 31 октября 2012 г. №12/79 (с изменениями).

Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового квартала 13:25:0106081.

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, а также объекты культурного наследия – памятники истории и культуры.

Проектом межевания на данной территории не установлены зоны с особыми условиями использования.

4.Основные планировочные решения по проекту

Проект межевания территории выполнен с учетом сведений из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах проектируемой территории.

При  разработке проекта межевания территории обеспечено соблюдение следующих требований:

- границы проектируемых земельных участков установлены в зависимости от функционального назначения зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости и земельных участков, включая проезды, проходы к ним, путем установления границ территории общего пользования, а также путем установления зон действия ограничений на право доступа к земельным участкам;

- границы существующих земельных участков при разработке проекта межевания не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель для государственных нужд в соответствии с законодательством  или при согласии землепользователей на изменение границ земельных участков,  а также при выявлении кадастровых ошибок в отношении земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, границы формируемого земельного участка, красные линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения здания и границы зон действия публичных сервитутов. Межевание земельного участка на проектируемой территории выполнено  с учетом обеспечения нормативной площади и создания технических коридоров для возможной прокладки инженерных коммуникаций на перспективу.

Формируемые земельные участки подлежат постановке на государственный кадастровый учет в соответствии с законодательством РФ. Границы установленных земельных участков отображены на чертежах проекта межевания.

Таблица 1. Характеристики образуемых земельных участков

| Условный номер земельного участка по проекту межевания территории | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Площадь образуемого земельного участка, кв.м. | Способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | Основной вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, условно разрешенный вид использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2189,0 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| :ЗУ2 | Для индивидуального жилищного строительства | 450,0 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена |

Приложение 1.

Каталог координат образуемых земельных участков

| Условный номер земельного участка по проекту межевания территории | Номер поворотной точки границы территории |  | Координаты поворотных точек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Х |  | У |
| :ЗУ1 :ЗУ1 | 1 | 377821,20 |  | 1277235,04 |  |
|  | 2 | 377821,79 |  | 1277254,80 |  |
|  | 3 | 377823,08 |  | 1277281,82 |  |
|  | 4 | 377813,94 |  | 1277282,80 |  |
|  | 5 | 377812,85 |  | 1277275,86 |  |
|  | 6 | 377781,29 |  | 1277280,81 |  |
|  | 7 | 377769,98 |  | 1277282,58 |  |
|  | 8 | 377767,35 |  | 1277274,83 |  |
|  | 9 | 377766,26 |  | 1277268,53 |  |
|  | 10 | 377773,58 |  | 1277267,01 |  |
|  | 11 | 377777,14 |  | 1277266,40 |  |
|  | 12 | 377778,27 |  | 1277265,70 |  |
|  | 13 | 377776,38 |  | 1277256,89 |  |
|  | 14 | 377775,33 |  | 1277250,96 |  |
|  | 15 | 377773,04 |  | 1277236,49 |  |
|  | 16 | 377804,28 |  | 1277233,82 |  |
|  | 1 | 377821,20 |  | 1277235,04 |  |
|  | 17 | 377787,34 |  | 1277265,72 |  |
|  | 18 | 377787,52 |  | 1277265,82 |  |
|  | 19 | 377787,42 |  | 1277266,00 |  |
|  | 20 | 377787,24 |  | 1277265,90 |  |
|  | 17 | 377787,34 |  | 1277265,72 |  |
|  | 21 | 377779,49 |  | 1277270,33 |  |
|  | 22 | 377779,56 |  | 1277270,52 |  |
|  | 23 | 377779,38 |  | 1277270,59 |  |
|  | 24 | 377779,30 |  | 1277270,40 |  |
|  | 21 | 377779,49 |  | 1277270,33 |  |
|  | 25 | 377773,86 |  | 1277272,32 |  |
|  | 26 | 377773,97 |  | 1277272,48 |  |
|  | 27 | 377773,81 |  | 1277272,59 |  |
|  | 28 | 377773,69 |  | 1277272,43 |  |
|  | 25 | 377773,86 |  | 1277272,32 |  |
|  | 29 | 377772,12 |  | 1277269,76 |  |
|  | 30 | 377772,29 |  | 1277269,87 |  |
|  | 31 | 377772,18 |  | 1277270,04 |  |
|  | 32 | 377772,02 |  | 1277269,93 |  |
|  | 29 | 377772,12 |  | 1277269,76 |  |
|  | 33 | 377769,12 |  | 1277274,35 |  |
|  | 34 | 377769,20 |  | 1277274,53 |  |
|  | 35 | 377769,01 |  | 1277274,60 |  |
|  | 36 | 377768,94 |  | 1277274,42 |  |
|  | 33 | 377769,12 |  | 1277274,35 |  |
| :ЗУ2 | 6 | 377781,29 |  | 1277280,81 |  |
|  | 37 | 377783,06 |  | 1277292,12 |  |
|  | 38 | 377755,15 |  | 1277296,27 |  |
|  | 39 | 377751,62 |  | 1277278,05 |  |
|  | 8 | 377767,35 |  | 1277274,83 |  |
|  | 7 | 377769,98 |  | 1277282,58 |  |
|  | 6 | 377781,29 |  | 1277280,81 |  |
|  | 40 | 377765,33 |  | 1277275,81 |  |
|  | 41 | 377765,46 |  | 1277275,97 |  |
|  | 42 | 377765,30 |  | 1277276,09 |  |
|  | 43 | 377765,18 |  | 1277275,93 |  |
|  | 40 | 377765,33 |  | 1277275,81 |  |
|  | 44 | 377759,42 |  | 1277280,45 |  |
|  | 45 | 377759,56 |  | 1277280,59 |  |
|  | 46 | 377759,42 |  | 1277280,73 |  |
|  | 47 | 377759,28 |  | 1277280,59 |  |
| :ЗУ2 | 44 | 377759,42 |  | 1277280,45 |  |
|  | 48 | 377754,18 |  | 1277285,65 |  |
|  | 49 | 377754,31 |  | 1277285,81 |  |
|  | 50 | 377754,15 |  | 1277285,93 |  |
|  | 48 | 377754,18 |  | 1277285,65 |  |

Приложение 1.

Перечень координат характерных точек сведений о границах территории

| Номер поворотной точки границы территории | Координаты поворотных точек |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | У |
| 1 | 377821,20 | 1277235,04 |
| 2 | 377821,79 | 1277254,80 |
| 3 | 377823,08 | 1277281,82 |
| 4 | 377813,94 | 1277282,80 |
| 5 | 377812,85 | 1277275,86 |
| 6 | 377781,29 | 1277280,81 |
| 37 | 377783,06 | 1277292,12 |
| 38 | 377755,15 | 1277296,27 |
| 39 | 377751,62 | 1277278,05 |
| 8 | 377767,35 | 1277274,83 |
| 9 | 377766,26 | 1277268,53 |
| 10 | 377773,58 | 1277267,01 |
| 11 | 377777,14 | 1277266,40 |
| 12 | 377778,27 | 1277265,70 |
| 13 | 377776,38 | 1277256,89 |
| 14 | 377775,33 | 1277250,96 |
| 15 | 377773,04 | 1277236,49 |
| 16 | 377804,28 | 1277233,82 |
| 1 | 377821,20 | 1277235,04 |